Licitación Pública Municipal No. AYTOMXL-OM-ADQ-23-18

“Adquisición de Camión con Grúa Tipo Canastilla para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California”

ANEXO 1

Especificaciones Técnicas Mínimas

SUBPARTIDA: Única

CANTIDAD: 1

CAMIÓN CON GRÚA TIPO CANASTILLA

DESCRIPCIÓN: CHASIS CABINA 4X2 222HP ISB 6VEL 35L EURO IV

AÑO: 2019

MODELO: 4X2

MOTOR: DIÉSEL, 222HP

TRANSMISIÓN: MANUAL, 6 VELOCIDADES

EMBRAGUE: DISCO SENCILLO, 620 LB/FT

EJE DELANTERO: 12,000 LBS CAPACIDAD

EJE TRASERO: 23,000 LBS CAPACIDAD, REL 4.56:1

SUSPENSIÓN DELANTERA: MECÁNICA, MUELLES PARABÓLICOS, 12,000 LBS

SUSPENSIÓN TRASERA: MECÁNICA, MUELLES RANGO VARIABLE, 23,500 LBS

CABINA: CONVENCIONAL, CON A/C, ASIENTO DE OPERADOR NEUMÁTICO Y BANCA PARA DOS PASAJEROS.

BASTIDOR: ACERO TERMO TRATADO, 120,000 PSI RESISTENCIA

FRENOS: NEUMÁTICOS, TIPO LEVA TAMBOR

RINES/LLANTAS: RINES DE ACERO PINTADOS, 22.5 X 8.25”, CON LLANTAS RADIALES DE 14 CAPAS.

TANQUE DE COMBUSTIBLE: ALUMINIO, 50 GALONES (189 LITROS), INCLUYA TANQUE DE UREA DE 7 GALONES (26.5 LITROS).

SISTEMA DE ESCAPE: HORIZONTAL, DE ACERO ALUMINIZADO CON SISTEMA DE POS TRATAMIENTO POR SCR.

TORQUE: 627 LB/FT

COLOR: BLANCO

GRÚA ARTICULADA DE CANASTILLA DE 13 METROS DE ALTURA AISLADA.

- DOBLE CONTROL HIDRÁULICO POR MEDIO DE TRES PALANCAS AUTO CENTRANTES TANTO EN LA CANASTILLA COMO EN LA BASE GIRATORIA.

- BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA EN LOS MANDOS DE LA CANASTILLA Y VÁLVULA SELECTORA DE FLUJO EN LA BASE GIRATORIA.

- ALCANCE DE ALTURA DE TRABAJO DE 12.82 METROS Y 5.74 METROS DE ALCANCE HORIZONTAL.

- BRAZO INFERIOR CONSTRUIDO EN ACERO.

- BRAZO SUPERIOR CONSTRUIDO EN ACERO CON INSERTO EN MATERIAL AISLANTE (PRFV).

- ALTURA DE TRANSPORTE DE 3.02 METROS.

- ROTACIÓN CONTINÚA E IRRESTRICTA DE 360 GRADOS MEDIANTE SISTEMA DE ENGRANE-BALERO Y TORNILLO SIN FIN. EL SISTEMA DE GIRO MEDIANTE BALERO Y TORNILLO SIN FIN SE EMPLEA PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL TRABAJO Y EQUIPO.

- PESO TOTAL DE OPERACIÓN DE 703 KG.

- SISTEMA HIDRÁULICO CON MOTOR INDEPENDIENTE A GASOLINA DE 5.5 HP.

- ARRANQUE ELÉCTRICO Y FLUJO DE 13.25 LPM (3.5 GPM) A 189.61 BAR (2,300 PSI). BOMBA MANUAL HIDRÁULICA DE EMERGENCIA.

- DOS ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS TIPO "A" CON ABERTURA MÁXIMA DE 2.70 METROS Y CONTROLES INDEPENDIENTES. SISTEMA DE NIVELACIÓN AUTOMÁTICO DE CANASTILLA POR MEDIO DE CADENAS DE ACERO, VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO Y SISTEMA DE PARALELOGRAMO.

- VÁLVULAS DE SEGURIDAD HOLDING INCORPORADAS A LOS CILINDROS HIDRÁULICOS.

- CAPACIDAD DE CARGA EN CANASTILLA DE 136 KG SEGÚN NORMA ANSI/SIA A92.2 2009, LA CANASTILLA CON UNA MEDIDA DE 61CM X 61CM X 107CM DE ALTURA Y ESTÁ FABRICADA EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV).

- EL EQUIPO DEBE INCLUIR GANCHO DE TRASLADO TIPO RACHA Y CUBIERTA DE TELA CON RECUBRIMIENTO PLÁSTICO PARA PROTEGER LA CANASTILLA.

CARROCERÍA

Carrocería especial fabricada en perfil estructural de acero galvanizado, diseñada para trabajo pesado, incluya 5 cajas fabricadas en calibre 16 con puertas abatibles, bisagras, chapas independientes para una sola llave y gancho de bloqueo para mejorar el resguardo y la seguridad de las herramientas y/o materiales, así como bota aguas para mejorar el desagüe en el techo de las cajas y recubrimiento antiderrapante en el techo de las mismas, también incluya piso de lámina antiderrapante calibre 12 de molino no troquelada y acabado anticorrosivo color blanco. Luces reglamentarias de acuerdo a la NTEA y SCT, que incluya torreta led de alta intensidad con 10 tipos de códigos de flasheo color ámbar instalada sobre el toldo del vehículo, con switch de encendido/apagado y push para cambiar los códigos, además de contar con alarma de reversa acústica para prevenir cualquier incidente. Que cuente con caballete de apoyo para proteger los brazos de la grúa y escaleras de ascenso del lado del copiloto.

VUELCO HIDRÁULICO DE CANASTILLA

Mecanismo para inclinar la canastilla de forma totalmente horizontal para su fácil limpieza o rescate del operario.

LINER PARA CANASTILLA

Este accesorio incrementa la seguridad de operación del equipo, facilita el mantenimiento y limpieza de la canastilla y aumenta la durabilidad y aislamiento de la unidad. Medidas 24” x 42”.

PORTA ESCALERAS

Nuevo porta escaleras con rodillo para facilitar el desplazamiento de la escalera.

LÁMPARA BUSCADORA

Dirigible con control remoto inalámbrico para trabajo nocturno.

LUCES ESTROBOSCÓPICAS

De 60 watts, instaladas en faros delanteros y calaveras traseras (incluye fuente de poder).

KIT DE ILUMINACIÓN EN CAJAS Y PASILLO CENTRAL

Consta de módulos independientes en cada una de las gavetas con led de alta intensidad, en el pasillo central cuenta con 4 plafones de 4 pulgadas de alta intensidad.

GARANTÍA A OFRECER

El periodo mínimo de garantía a ofrecer por los licitantes en la presente licitación será:

Camión (Chasis) 2 Años de garantía en el motor sin límite de kilometraje.

1 año o 100,000 Km, en el resto del tren motriz (transmisión, ejes, suspensión, cabina, sistema eléctrico, etc.) y contra defectos de fabricación o ensamble.

1 Año en la Grúa Hidráulica contra defectos de ensamble y fabricación en todos sus componentes, así como en la funcionalidad en el sistema hidráulico.