Licitación Pública Municipal No. AYTOMXL-OM-ADQ-27-18

“Suministro e Instalación de Equipos Repetidores, Portátiles y Móviles Digitales para la Dirección del Heroico Cuerpo de Bomberos de Mexicali”

ANEXO 1

Especificaciones Técnicas Mínimas

PAQUETE: Único

SUBPARTIDA 1: Equipo Repetidor  Digital

CANTIDAD: 4

Suministro, programación  e Instalación de equipo Repetidor  Digital y sus accesorios. Incluye:

Repetidor Digital VHF de 50 Watts, en la banda de 136-174 Mhz, Antena de fibra de vidrio de 6 db de ganancia de 165-174 Mhz, Duplexer pasa banda rechazo de banda para operación en banda VHF 148-174 Mhz, jumpers para interconexión de duplexer al repetidor y antena, Soporte lateral para torres autosoportadas de C4 Cerro Prieto y C4 San Felipe, y abrazaderas para torre Mexicali, 50 Metros de Cable Heliax de ½” con conectores, fuente de poder de 20 amperes e incluir 2 racks abiertos de 19” con base para anclaje al piso con 2 charolas por rack, para sitos Cerro Prieto y San Felipe.

Especificaciones Repetidor:

Potencia de salida 25-50 Watts

Modo Mixto.

Exploración de canales en operación base (Convencional).

Pantalla LED de 2 dígitos.

Indicadores de estado.

6 Teclas de función programables.

Bocina de 4 W en Panel Frontal.

Control de Volumen.

Conector para Micrófono.

Interfaz para programación, módem y terminal remota.

Puertos de Entradas/Salidas programables.

Control de teclas frontales, control de salida auxiliar y monitoreo de entrada auxiliar por DTMF.

Programable por Software KPG-129D.

Memoria flash para actualización de firmware.

Nexedge 6.5 KHz.

Modo Convencional FM.

Canales de 25 y 12.5 KHz.

Panel Comunitario interconstruido, para 16 tonos CTCSS / DCS.

Interfaz para controlador externo (panel de tonos, etc).

Temporizador de transmisión.

Generación de tono EIA para Voting.

Características Digitales.

Interfaz Digital NXDN.

VOCODER AMBE+2.

Canales de 12.5 y 6.25 kHz.

Encripción NXDN interconstruida.

Modo Trunking tipo D (KWD-10DTR) No requiere canal de control dedicado.

Capacidad para 30 canales.

Validación de número de serie electrónico.

Compatible con sistemas trunking de Icom.

Llamadas de grupo, individuales y generales.

Mensajería.

Monositio.

Modo Convencional – Digital

Operación mixta Digital/FM Análogo.

Panel comunitario interconstruido para 16 RAN.

1000 IDs de Grupo e Individuales para uso del Repetidor.

Envío de alias por aire (Como Estación Base).

Multisitio Convencional Digital:

Enlace hasta 48 sitios por IP (req. KTI-3).

Acceso al repetidor vía IP

Cambio de firmware o reprogramación vía IP

Incluye:

Micrófono, cable de alimentación, manual de usuario, programación, micrófono, porta micrófono, una UNIDAD de RED KTI3 con las siguientes características:

Unidad de Red para Repetidor Digital Nexedge.

Añada la aplicación de Multi-Sitio convencional para los repetidores NXR-710 y 810.

Se puede enlazar hasta 48 repetidores de forma convencional y son compatibles con los repetidores NXR-700 y 800.

Protocolo IP Nexedge.

Programación y actualización de la unidad a través del repetidor.

Duplexer:

- Rango de Frecuencia: 148-174 MHz.

- Cavidades: 4 (4" x lado).

- Separación TX-RX (Min.): 600 kHz.

- Pérdida por inserción: 1.5 dB.

- Aislamiento 70 dB (@ 600 kHz).

- VSWR (max.): 1.5:1

- Potencia 350 W.

- Dimensiones: 483 x 133 x 381 mm.

- Peso: 8.3 Kg.

Antena:

- Rango de Frecuencia: 165-174 MHz.

- Ganancia: 6 dB.

- Ancho de Banda: 10 MHz.

- Potencia: 700 Watts.

- Conector: N Hembra.

- Longitud: 6.1 m.

- Resistencia al viento: 241 km/h.

- Incluye juego de 2 abrazaderas para montaje en diámetros de 1-1/2" a 3-1/4".

Fuente de Alimentación:

-Voltaje de entrada: 110 Vca.
-Voltaje de Salida: 13.8 Vcd.
-Corriente Máxima: 20 A.
-Continua: 16 A.

-Medidas: 5”x9”x10 ½”

Cable Heliax:

Especificaciones eléctricas:

- Impedancia: 50 Ω.

- Diámetro Exterior: 16 mm.

- Factor de Velocidad: 88 %.

- Atenuación en 30 mts UHF 450 MHz: 1.51 dB.

- Atenuación en 30 mts UHF 800 MHz: 2.07 dB.

- Diámetro Conductor Interno (mm): 4.6.

- Aislamiento: Dieléctrico Espumado.

- Blindaje: Cobre Corrugado Sólido 100 %.

Peso por Metro (Kg): 0.22

SUBPARTIDA 2: Radio Móvil Digital

CANTIDAD: 60

Suministro, programación e instalación de radios móviles digitales VHF 136-174 Mhz, 50 Watts de potencia  incluye antena de 3 db de ganancia con cable RG58  y conector PL259.

Especificaciones Técnicas:

Características Destacadas

- Operación multiprotocolo digital NXDN o DMR y FM analógico.

- NXDN opera en modo convencional y troncal tipo C

- incluyendo Gen2.

- DMR opera en Tier I y II.

- Modo mezclado digital/analógico permitiendo migrar gradualmente.

- 4 líneas de información en pantalla, incluyendo íconos y 14 caracteres.

- Indicador de estatus con LED de 7 colores distintos en el panel frontal.

- GPS.

- Bluetooth interconstruido.

- Grabación de llamadas.

- Cancelación de ruido activo (ANR) que utiliza un DSP interconstruido.

- Encriptación de voz opcional de alto nivel DES/AES.

- Cumple IP54.

- Cumple MIL-STD-810 C/D/E/F/G.

Características Generales

- Operación del equipo con anunciamiento por voz.

- 4 Watts de potencia de audio.

- 50 Watts de potencia de salida

- 512 canales/128 zonas.

- Opción disponible para 1,000 canales.

- Cambio entre bocina interna y externa.

- Opción de programación vía Bluetooth.

- Trabajador solitario.

- Mensajes de texto.

- Funcion opcional de administrador remoto para Stun/Kill/Check/Monitoreo Remoto.

- Función opcional de programación en el panel del radio.

Modo Analógico FM

- Operación en modo convencional y troncal LTR.

- Señalización FleetSync; envío e identificación de ID en pantalla y mensajes de texto.

- Señalización MDC-1200; envío e identificación de ID en pantalla, llamada individual y de emergencia.

- QT/DQT, 2 tonos/DTMF.

- Inversión de voz mediante Scrambler.

Modo Digital NXDN

- Operación en modo convencional.

- Operación en modo troncal Tipo C y Gen2 opcional.

- Encriptación incluída con más de 32,000 códigos de seguridad.

- Llamada individual, de grupo y emergencia.

- Mensajería.

- Canales en 6.25 y 12.5 kHz.

- Envío de alias vía aire (no requiere un listado para identificar en pantalla).

- Reprogramación vía aire con software OTAP.

Modo DMR

- Cumple los estándares de ETSI DMR Tier II.

- 2 slots con TDMA en canales de 12.5 kHz.

- Interrupción de llamada(Para ciertas marcas)

- Roaming.

- Doble ranura en modo directo.

- Encriptación ARC4 (opcional

Incluye:

-Antena de 3 db de ganancia  de 146-174 Mhz, soporta potencias de  200 Watts, 5 metros de cable RG58 y montaje con conector PL259
-Cable de corriente.
-Micrófono KMC-35.
-Bracket y accesorios de instalación.

SUBPARTIDA 3: Radio Portátil Digital

CANTIDAD: 40

Suministro y programación de radios portátiles digitales VHF, 136-174 Mhz, 5 Watts, 260 canales

Características Destacadas

- Operación multiprotocolo digital NXDN o DMR y FM Analógico.

- NXDN opera en modo convencional y troncal tipo C incluyendo Gen2.

- DMR opera en Tier I y II.

- Modo mezclado digital/analógico permitiendo migrar gradualmente en el mismo canal.

- Barra indicadora de estatus con luz LED de 7 colores distintos en la parte superior.

- Teclado de 4 vías direccionales para control eficiente de funciones.

- GPS interconstruido (no requiere accesorios adicionales).

- Bluetooth interconstruido.

- Grabación de llamadas.

- Cancelación de ruido activo (ANR) que utiliza un DSP interconstruido.

- Encriptación de voz opcional de alto nivel DES/AES.

- Sensor de movimiento para hombre caído, en movimiento y estacionario.

- Cumple IP67 sumergible (usando cubierta del puerto de accesorios).

- Cumple MIL-STD-810 C/D/E/F/G.

- Ménsula de metal con sujeción al chasís.

Características Generales

- Operación del equipo con anunciamiento por voz.

- 1 Watt de potencia de audio.

- Extenso ancho de banda de 120 MHz en el modelo UHF

- 260 canales/128 zonas.

- Opción disponible para 1,000 canales.

- Versión opcional intrínsecamente segura.

- Opción de programación vía Bluetooth.

- Trabajador solitario.

- Mensajes de texto.

- Función opcional de administrador remoto para Stun/Kill/Check/Monitoreo Remoto.

- Función opcional de programación en el panel del radio.

Modo FM Analógico

- Operación en modo convencional y troncal LTR.

- Señalización FleetSync; envío e identificación de ID en pantalla y mensajes de texto.

- Señalización MDC-1200; envío e identificación de ID en pantalla, llamada individual y de emergencia.

- QT/DQT, 2 tonos/DTMF.

- Inversión de voz mediante Scrambler.

Modo Digital NXDN

- Operación en modo convencional.

- Operación en modo troncal Tipo C y Gen2 opcional.

- Encriptación incluida con más de 32,000 códigos de seguridad.

- Llamada individual, de grupo y emergencia.

- Mensajería.

- Canales en 6.25 y 12.5 kHz.

- Envío de alias vía aire (no requiere un listado para identificar en pantalla).

- Reprogramación vía aire con software OTAP KPG-180.

Modo Digital DMR

- Cumple los estándares de ETSI DMR Tier II.

- 2 slots con TDMA en canales de 12.5 kHz.

- Interrupción de llamada (para ciertos radios).

- Roaming.

- Doble ranura en modo directo.

- Encriptación ARC4 (opcional).

- Eficiencia de energía.

- Selección automática de Slot.

Accesorios Incluidos.
Batería  KNB-57L 
Cargador  KSC-25LSK
Antena  KRA-26M
Clip  KBH-11

Requerimientos del Servicio.

- El proveedor tendrá la obligación de realizar los trabajos de manera limpia y segura.

- El proveedor seleccionado será el responsable por los traslados de personal y materiales necesarios y requeridos para realizar los trabajos descritos con anterioridad.

- El proveedor seleccionado se obliga en la disposición correcta de desperdicios y mermas utilizados para la realización de los trabajos

- El proveedor deberá contar con una experiencia en servicios a sitios de repetición y telecomunicaciones, así como contar con certificaciones por parte del fabricante, en la instalación y programación de sistemas digitales de radiocomunicaciones.

Garantías Mínimas a Ofrecer

- Repetidores: 3 años contra defectos de fabricación y vicios ocultos en partes electrónicas.

- Móviles y portátiles: 5 años contra defectos de fabricación y vicios ocultos.

- Accesorios: 1 año contra defectos de fabricación y vicios ocultos.

Tiempo Mínimo de Entrega

45 días naturales, posteriores a la emisión del fallo.