Licitación Pública Municipal

No. AYTOMXL-OM-ADQ-10-19

ANEXO 1

“Especificaciones Técnicas”

“Suministro e Instalación de Parabuses del Corredor Troncal Línea Express-1 de Mexicali, Baja California”

| PAQUETE UNICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partida: | Instalaciones y Equipamientos en Bienes del Dominio Público |  |  |  |  |  |
| Sub-Partida | Descripción de Bienes | Cantidad |  |  |  | Unidad de Medida |
| 1 | PARABUS MODULO SENCILLO CON CAPACETE MARCO ESTRUCTURAL DE TUBULAR 4X4 C14, CONTRAVIENTOS DE TUBO REDONDO DE 2” 3/8 CAL. 16, EN LA PARTE INFERIOR CONJUNTO DE CELOSIAS DE ACERO CAL. 14 | 36 |  |  |  | UNIDADES |
| 2 | PARABUS MODULO DOBLE CON CAPACETE MARCO ESTRUCTURAL DE TUBULAR 4X4 C14, CONTRAVIENTOS DE TUBO REDONDO DE 2” 3/8 CAL. 16, EN LA PARTE INFERIOR CONJUNTO DE CELOSIAS DE ACERO CAL. 14 | 22 |  |  |  | UNIDADES |
| 3 | PARABUS MODULO TRIPLE CON CAPACETE MARCO ESTRUCTURAL DE TUBULAR 4X4 C14, CONTRAVIENTOS DE TUBO REDONDO DE 2” 3/8 CAL. 16, EN LA PARTE INFERIOR CONJUNTO DE CELOSIAS DE ACERO CAL. 14 | 11 |  |  |  | UNIDADES |

Descripción de los Suministros y su Instalación:

Fabricación con material nacional o importado de alta calidad, para ofrecer a los usuarios la comodidad y seguridad necesarias, como lugar de descanso y resguardo durante la espera del transporte, así como reflejar una imagen urbana vanguardista. Los materiales deberán ser de alta resistencia a condiciones climáticas extremas locales como altas temperaturas, fuertes vientos, salitre, corrosión, como las de la ciudad de Mexicali. Cabe mencionar que las características aquí señaladas son enunciativas y podrán considerarse como mínimo o de características superiores. (Ver Planos en PDF Anexo 1 Hojas 5, 6 y 7).

Sub-Partida 1, Modulo Sencillo:

Suministro e Instalación de Parabus diseño y materiales conforme al Plano Prototipo establecido por el Gobierno Municipal de Mexicali por conducto del Sistema Municipal del Transporte, se deberán utilizar bases de 6" C30 mismas que estarán montadas en cimentación Tipo Dado, bancas hechas con polín de 12" C14 con tapas laterales y soporte de Placa de Acero de 3/8". Capacete Marco Estructural de tubular de 4 x 4 C14, Contravientos de tubo redondo de 2” 3/8 C16, en el parte inferior conjunto de Celosías de Acero C14, Anuncio de Placa metálica C 1/8 como anuncio ilustrativo (mapa), Anuncio Tipo Bastidor doble lado para número de identificación montado en la parte superior, 1 Lámpara Led anti escurrimientos a prueba de filtraciones de uso rudo 36W Iluminación a 6500 Grados Kelvin de 3000 Lumens, considerando la Instalación eléctrica para su adecuado Funcionamiento. se deberá incluir pintura electrostática (powder coat).

Sub-Partida 2, Modulo Doble:

Suministro e Instalación de Parabus diseño y materiales conforme al Plano Prototipo establecido por el Gobierno Municipal de Mexicali por conducto del Sistema Municipal del Transporte, se deberán utilizar bases de 6" C30 mismas que estarán montadas en cimentación Tipo Dado, bancas hechas con polín de 12" C14 con tapas laterales y soporte de Placa de Acero de 3/8". Capacete Marco Estructural de tubular de 4 x 4 C14, Contravientos de tubo redondo de 2” 3/8 C16, en el parte inferior conjunto de Celosías de Acero C14, Anuncio de Placa metálica C 1/8 como anuncio ilustrativo (mapa), Anuncio Tipo Bastidor doble lado para número de identificación montado en la parte superior, 2 Lámparas Led anti escurrimientos a prueba de filtraciones de uso rudo 36W Iluminación a 6500 Grados Kelvin de 3000 Lumens, considerando la Instalación eléctrica para su adecuado Funcionamiento. se deberá incluir pintura electrostática (powder coat).

Sub-Partida 3, Modulo Tiple:

Suministro e Instalación de Parabus diseño y materiales conforme al Plano Prototipo establecido por el Gobierno Municipal de Mexicali por conducto del Sistema Municipal del Transporte, se deberán utilizar bases de 6" C30 mismas que estarán montadas en cimentación Tipo Dado, bancas hechas con polín de 12" C14 con tapas laterales y soporte de Placa de Acero de 3/8". Capacete Marco Estructural de tubular de 4 x 4 C14, Contravientos de tubo redondo de 2” 3/8 C16, en el parte inferior conjunto de Celosías de Acero C14, Anuncio de Placa metálica C 1/8 como anuncio ilustrativo (mapa), Anuncio Tipo Bastidor doble lado para número de identificación montado en la parte superior, 3 Lámparas Led anti escurrimientos a prueba de filtraciones de uso rudo 36W Iluminación a 6500 Grados Kelvin de 3000 Lumens, considerando la Instalación eléctrica para su adecuado Funcionamiento. se deberá incluir pintura electrostática (powder coat).

UBICACIÓNES:

El suministro e instalación de los Bienes deberá realizarse como parte del proyecto de Línea Express-1, primera etapa del Sistema Integrado de Transporte S.l.T., de Mexicali, B.C.; mismo que comprende 69 estaciones: 26 corresponden al Blvr. López Mateos (carril lateral preferente al autobús); 33 al Corredor Industrial Palaco (Gustavo Vildósola) que comprende un tramo de carril confinado al transporte público masivo al centro de la vialidad (*), y otro tramo de carril preferente junto a la acera; 06 en las calles perpendiculares al Corredor Palaco (rutas alimentadoras de la Línea Express-1) y 04 en circuito Centro Cívico. (*) En este caso, el paradero va en camellón central, por lo que el modelo de preferencia deberá ser con los soportes cargados al costado colindante con el tránsito mixto.

| LISTADO DE PARABUSES DE LA LÍNEA EXPRESS-1 DE MEXICALI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORREDOR | CONSECUTIVO | NO. DE MÓDULOS | UBICACIÓN |  |
| BLVR. LÓPEZ MATEOS carril lateral preferente | 1 | TRIPLE | MADERO (INICIO DE CIRCUITO) |  |
|  | 2 | DOBLE | MANUEL ALTAMIRANO (NORTE) |  |
|  | 3 | DOBLE | MANUEL ALTAMIRANO (SUR) 3 HERMANOS |  |
|  | 4 | SENCILLO | GLORIETA JOSE MARIA MORELOS (NORTE) |  |
|  | 5 | SENCILLO | GLORIETA JOSE MARIA MORELOS SUR |  |
|  | 6 | SENCILLO | CALLE MEXICO (NORTE) OMNILIFE |  |
|  | 7 | SENCILLO | CALLE MEXICO (SUR) TERMINAL |  |
|  | 8 | TRIPLE | PLAZA CACHANILLA (NORTE) |  |
|  | 9 | TRIPLE | PLAZA CACHANILLA (SUR) |  |
|  | 10 | SENCILLO | FRENTE A LIVERPOOL (NORTE) |  |
|  | 11 | DOBLE | FRENTE A MUNDO DIVERTIDO (SUR) |  |
|  | 12 | SENCILLO | FRENTE A MUSEO SOL DEL NIÑO Y IMAX (ESTE) |  |
|  | 13 | SENCILLO | FRENTE A YARDA (OESTE) |  |
|  | 14 | DOBLE | CARLS JR / NISSAN (ESTE) |  |
|  | 15 | DOBLE | CALLE DEL HOSPITAL-PROMOCASA (OESTE) |  |
|  | 16 | SENCILLO | FERROCARRILEROS EN COMERCIO AZTECA (ESTE) |  |
|  | 17 | SENCILLO | AV. ZACATECAS (ESTE) LLANTERA LOMELI |  |
|  | 18 | SENCILLO | AV. ZACATECAS (OESTE) EN OXXO |  |
|  | 19 | SENCILLO | JEREZ (ESTE) |  |
|  | 20 | SENCILLO | JEREZ (OESTE) |  |
|  | 21 | SENCILLO | LAZARO CARDENAS (OESTE) |  |
|  | 22 | SENCILLO | LAZARO CARDENAS (ESTE) |  |
|  | 23 | SENCILLO | FRENTE A PAPELERÍA SAN FRANCISCO (ESTE) |  |
|  | 24 | SENCILLO | FRENTE A PAPELERÍA SAN FRANCISCO (OESTE) |  |
|  | 25 | SENCILLO | PLAZA CASTELLON (OESTE) |  |
|  | 26 | SENCILLO | SHERWIN WILLIAMS FRENTE A CASTELLON (ESTE) |  |
|  | 26 ubicaciones |  |  |  |

| CORREDOR | CONSECUTIVO | NO. DE MÓDULOS | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| CORREDOR PALACO Carril Confinado | 1 | TRIPLE | GOMEZ MORIN (NORTE) |  |
|  | 2 | TRIPLE | GOMEZ MORIN (SUR) |  |
|  | 3 | TRIPLE | TERAN TERAN (NORTE) |  |
|  | 4 | TRIPLE | TERAN TERAN (SUR) |  |
|  | 5 | DOBLE | BRAULIO MALDONADO (NORTE) |  |
|  | 6 | DOBLE | BRAULIO MALDONADO (SUR) |  |
|  | 7 | TRIPLE | TOPACIO (NORTE) |  |
|  | 8 | TRIPLE | TOPACIO (SUR) |  |
|  | 9 | DOBLE | CALLE "A" (NORTE) |  |
|  | 10 | DOBLE | CALLE "A" (SUR) |  |
|  | 11 | DOBLE | RIO SAN FRANCISCO (NORTE) |  |
|  | 12 | DOBLE | RIO SAN FCO. PARQUE INDUSTRIAL VIGIA II (SUR) |  |
|  | 13 | TRIPLE | CARRANZA (NORTE) |  |
|  | 14 | TRIPLE | CARRANZA (SUR) |  |
|  | 15 | DOBLE | CALLE 1RA, EL VIGIA (NORTE) |  |
|  | 16 | DOBLE | CALLE 1RA, EL VIGIA (SUR) |  |
|  | 17 | DOBLE | CALLE 4TA, FRENTE A EMPRESA BREG (NORTE) |  |
|  | 18 | DOBLE | CALLE 4TA, FRENTE A EMPRESA BREG (SUR) |  |
| CORREDOR PALACO Carril Lateral Preferente | 1 | DOBLE | CALLE 9NA (ACERA SUR) |  |
|  | 2 | SENCILLO | CALLE 9NA (ACERA NORTE) |  |
|  | 3 | SENCILLO | ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL EL DESIERTO (SUR) |  |
|  | 4 | SENCILLO | ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL NELSON (NORTE) |  |
|  | 5 | SENCILLO | ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL NELSON (SUR) |  |
|  | 6 | SENCILLO | CALLE HUIQUIÑO ACCESO AL PIMSA (NORTE) |  |
|  | 7 | SENCILLO | CALLE HUIQUIÑO (SUR) |  |
|  | 8 | SENCILLO | ARBOLEDAS(NORTE) |  |
|  | 9 | SENCILLO | ARBOLEDAS (SUR) |  |
|  | 10 | SENCILLO | RIO SAN ANGEL (NORTE) |  |
|  | 11 | SENCILLO | RIO SAN ANGEL (SUR) |  |
|  | 12 | SENCILLO | ROSA DEL DESIERTO (NORTE) |  |
|  | 13 | SENCILLO | ROSA DEL DESIERTO (SUR) |  |
|  | 14 | DOBLE | ACCESO EJIDO PUEBLA (NORTE) |  |
|  | 15 | DOBLE | ACCESO EJIDO PUEBLA (SUR) |  |
|  | 33 ubicaciones |  |  |  |

| CORREDOR | CONSECUTIVO | NO. DE MÓDULOS | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| RUTAS ALIMENTADORAS A CORREDOR PALACO | 1 | SENCILLO | GOMEZ MORIN LADO CLOVER |  |
|  | 2 | SENCILLO | GOMEZ MORIN LADO ALMACENES GOB DEL ESTADO |  |
|  | 3 | SENCILLO | TERAN TERAN LADO NORTE MARAN |  |
|  | 4 | SENCILLO | TERAN TERAN LADO SUR MARAN |  |
|  | 5 | SENCILLO | ROSA DEL DESIERTO EN ACERA DE BALDIO (SUR) |  |
|  | 6 | SENCILLO | ROSA DEL DESIERTO EN ACERA DE PENSION DE TRACTOCAMIONES (NORTE) |  |
| CIRCUITO CENTRO CIVICO | 1 | DOBLE | CALLE DEL HOSPITAL EN ACERA DE CFE (OESTE) |  |
|  | 2 | DOBLE | CALLE DEL HOSPITAL EN ACERA DEL HOSPITAL (ESTE) |  |
|  | 3 | DOBLE | INDEPENDENCIA FRENTE A OFICINAS FED (SUR) |  |
|  | 4 | DOBLE | INDEPENDENCIA FRENTE A PLAZA CALAFIA (NORTE) |  |
|  | 10 ubicaciones complementarias |  |  |  |

|  | RESUMEN DE UBICACIONES (ZONAS DE ASCENSO-DESCENSO) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BLVR. LOPEZ MATEOS | CORREDOR PALACO |  | Rutas alimentadoras | Centro Cívico | TOTAL |
|  |  | CARRIL CONFINADO | CARRIL PREFERENTE |  |  |  |
| PARABÚSES MODULO SENCILLO | 18 | 0 | 12 | 6 | 0 | 36 |
| PARABUSES MODULO DOBLE | 5 | 10 | 3 | 0 | 4 | 22 |
| PARABUSES MODULO TRIPLE | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| TOTAL DE UBICACIONES | 26 | 18 | 15 | 6 | 4 | 69 |

GARANTIAS:

El licitante ganador deberá garantizar directamente los bienes suministrados en todos sus componentes durante el lapso de un año siguiente a su recepción e instalación debiendo en dicho plazo realizar las reparaciones o sustituciones de piezas o componentes que se requieran cuando deriven de defectos de fabricación o vicios ocultos de los bienes.