ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PARTIDA | NÚMERO DE UNIDADES | ESPECIFICACIONES | MODELO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | Camión recolector compactador. - que deberán ser en color blanco con capacidad volumétrica de 21 yds3 (16.00 m3). Motor frente a la cabina potencia máxima 210 HP@ 2,300 RPM a Diesel, EPA 2004, con camisas húmedas. Torque Máximo 520 LB FT @ 1,400 RPM Transmisión automática 6 velocidades directas Eje delantero 12,000 lbs Suspensión delantera, amortiguadores capacidad 12,000 lbs. Eje trasero dos velocidades, 23,000 lbs. Suspensión trasera capacidad 23,500 lbs. Suspensión auxiliar de hule, cap. suspensión auxiliar 4,500 lbs. Amortiguadores hidráulicos Sistema de escape horizontal debajo de la cabina Sistema de frenado auxiliar estándar Sistema eléctrico 12V, Baterías 12V Sistema de Combustible, tanque de aluminio capacidad de 378 lts Escape silenciador 6 rines de acero delanteros y traseros, 1 rin refacción de placa de acero. 6 llantas delanteras y traseras direccionales, y una de refacción, medida 11R22.5, rango de carga H/14, Equipo de Seguridad Especificación de caja. Compactador de basura, carga trasera con capacidad 21 yds3(16.00 m3) Capacidad mínima de carga 8 toneladas. Prensa expulsora en lámina troquelada calibre 10 con resistencia de 80,000 libras. Toldo en lamina troquelado calibre 10 con resistencia de 80,000 libras Tolva con sistema de barrido y compactación de 1.91m3 con refuerzos intercambiables en las paredes en placa 3/16”, colocados en los laterales interiores. Seguros traseros de tipo manual. Ciclo de compactación de 20 segundos. Sistema Hidráulico todos los pistones de la Tolva deberán ser nitrurados, los pistones para compactación deberán ser exteriores con un diámetro mínimo de 5” Calibración 2400PSI Toma de fuerza neumática. Tanque para aceite capacidad de 200 litros Filtro para aceite de 50 GPM de 10 Micrones Depósito de líquidos lixiviados con capacidad mínima de 200 litros, dividido uno debajo de caja y otro debajo de la tolva. Sello entre cajón y tolva trasera para evitar fugas de líquidos lixiviados al 100% Aceite hidráulico ISO 68 Sistema eléctrico el reglamentario por la Secretaría de Comunicaciones y transportes en luces de LED Pintura en color blanco. Barra de luces Diseño bajo perfil, iluminación de 26 leds 360°, 19 patrones de destello, voltaje de alimentación 12 VCD, consumo 4A, color del led ámbar, domo en color ámbar, montaje permanente, debe de cumplir con la norma SAE J845 Clase 1 | 2018-2020 |

ALCANCE:

El servicio de arrendamiento debe incluir:

- Unidades que cumplan con las características solicitadas.

- Kilometraje ilimitado

- Entrega de las unidades en sitio.

- Seguro de cobertura amplia durante la vigencia del servicio de arrendamiento. En los casos de siniestros o robo, el pago de deducibles estará a cargo de la Convocante durante la vigencia del servicio de arrendamiento, siempre y cuando sea responsabilidad del usuario de la unidad.

- Los vehículos deberán contar con equipo de GPS para un mejor control vehicular de rastreo, que el Licitante ganador deberá proporcionar la plataforma y capacitación.

- Se deberá designar a un Ejecutivo de cuenta para la atención personal respecto del servicio de arrendamiento.

- El mantenimiento preventivo conforme al carnet del fabricante. El Mantenimiento correctivo dentro del kilometraje proporcionado por el fabricante será por cuenta del Licitante ganador. Para unidades usadas: escrito bajo protesta de decir verdad que el licitante se compromete a realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades. Las reparaciones de cualquier daño por mal uso o negligencia del usuario del vehículo estarán a cargo de la Convocante durante la vigencia del servicio de arrendamiento.

- Deberá incluir Rotulación de las unidades, en los costados de la caja del Recolector, puertas, así como el número económico de la unidad. El diseño de rotulación se entregará al licitante ganador.

El licitante podrá ofertar vehículos nuevos o usados que cumplan con las características solicitadas por la convocante.

En caso de ofertar vehículos usados, los mismos deberán ser modelo 2018 en adelante, debiendo “El Licitante” acreditar la propiedad de "Los vehículos” y el modelo propuesto, mediante copia de las facturas correspondientes, mismas que serán verificadas por "El Ayuntamiento" en cuanto a su autenticidad en la página del SAT.