| PARTIDA |  | CONCEPTO | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TIPO PICK UP PARA SEGURIDAD PUBLICA (PROXIMIDAD) | 40 |
| DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ARRENDAR |  |  |  |
| CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 6 CILINDROS PATRULLA |  |  |  |
| PICK UP 2020 | - MODELO 2020 O MAYOR - MOTOR: 3.3 LT. - 6 CILINDROS. - POTENCIA: MAYOR A 261HP. - TORQUE: MAYOR A 265LB-PIE. - TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA DE 5 VEL MIN. - TRACCIÓN: 2WD (TRASERA). - TANQUE DE GASOLINA: MAYOR A 70LT. - SISTEMA DE FRENOS: SISTEMA ANTI-BLOQUEO (ABS) - FRENOS: DELANTEROS DE DISCOS - SUSPENSIÓN: DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON RESORTES HELICOIDALES. - PASAJEROS 5. - CAPACIDAD PARA LA AMPLIACIÓN EN SU INSTALACIÓN ELÉCTRICA. - BOLSAS DE AIRE FRONTALES. - BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA. - INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO. - 4 PUERTAS. - CAPACIDAD ELÉCTRICA SUFICIENTE PARA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN MÓVIL. - AIRE ACONDICIONADO. |  |  |
| TORRETA | TORRETA DE SÚPER LED CON BARRA DE TRÁFICO - BARRA DE LUCES (TORRETA) DE UN NÍVEL DE PERFIL BAJO CON TECNOLOGÍA 100% A BASE DE LEDS. - CON CUATRO TIPOS DIFERENTES DE MÓDULOS DE LEDS: MÓDULO DE 12 DIODOS (LIN12) PARA LUCES DIAGONALES (ESQUINEROS); MÓDULO DE 3 DIODOS (CON3) PARA LUCES INTERMITENTES - DIRECCIONALES; MÓDULO DE 3 DIODOS (LR11) PARA LUCES CALLEJONERAS (ALLEY); MÓDULO DE 6 DIODOS (TIR6) PARA LUCES DE TRABAJO (TAKE DOWN). - ESTRUCTURA.- BASE DE LA TORRETA EN UNA SOLA PIEZA DE ALUMINIO EXTRUIDO. - LA BASE DE LA TORRETA SOPORTA TODOS LOS COMPONENTES DE LA MISMA, Y A SU VEZ FUNCIONA COMO DIFUSOR TÉRMICO, DISIPANDO EL CALOR DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DE LAS LÁMPARAS POR MEDIO DE MONTAJES METÁLICOS ANCLADOS A LA BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO. - EL MONTAJE Y SELLADO DE LOS DOMOS EXTERIORES SOBRE LA BASE ANTERIOR SOBRE UN EMPAQUE DE POLIURETANO, PARA IMPEDIR EL PASO DE AGUA Y POLVO. - CADA UNO DE LOS DOMOS ASEGURADOS A LA BASE POR 4 TORNILLOS INOXIDABLES PARA GARANTIZAR QUE NO SE DESPRENDAN CON LA PRESIÓN DEL AIRE O LA VIBRACIÓN PROPIA DE LA UNIDAD. - NO SE ADMITE LA SUJECIÓN DE LOS DOMOS CON GRAPAS. - CON PUENTE DE DESPLAZAMIENTO HÍDRICO PARA CANALIZAR EL AGUA HACIA LA BASE DE LA TORRETA Y EVITAR QUE PENETRE EN LA MISMA. - DIMENSIONES MÁXIMAS: LARGO: 44” (112.0 CM.), ANCHO: 12” (304 MM.), ALTO: 2-1/2” (64 MM). - LOS COLORES DE LOS DOMOS EXTERIORES DE LA TORRETA EN COLOR CRISTAL CON ACABADO AHUMADO, CON VENTANILLAS LATERALES EN COLOR CRISTAL PARA LAS 2 LÁMPARAS CALLEJONERAS Y RECUBRIMIENTO ESPECIAL “HARD COAT” DEDICADO PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, DECOLORACIÓN, MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS Y ABRASIÓN POR PARTÍCULAS SOLIDAS. - INSERTOS DE COLOR ROJO, AZUL Y ÁMBAR, EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, UBICADOS AL INTERIOR DE LOS DOMOS, INSTALADOS EN CADA LÁMPARA DE ACUERDO AL COLOR DE LA MISMA, PARA DENOTAR PRESENCIA AÚN CON LAS LÁMPARAS APAGADAS. - SOPORTES DE MONTAJE AJUSTABLE DE NYLON ZYTEL IRROMPIBLES Y RESISTENTES A LA VIBRACIÓN. - GARANTIA ESTANDAR DE 24 MESES Y 5 AÑOS EN MODULOS LED. - CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-845. CONFIGURACIÓN: - 4 LÁMPARAS DIAGONALES – ESQUINERAS EN LOS EXTREMOS DE 12 LEDS IV-G (LIN12-SUPER LED) CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DEL COPILOTO, CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360° PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-845. ESTAS LÁMPARAS CON LA FUNCIÓN DE LUZ DE CRUCERO. - 4 LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES CON UN MÁXIMO DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DE COPILOTO. - 2 LÁMPARAS DE TRABAJO (TAKE DOWN) DE 6 LEDS IV-G (TIR6-SUPER LED) CADA UNA EN COLOR CRISTAL, UBICADAS AL FRENTE DE LA TORRETA, CON FUNCIONAMIENTO EN FORMA FIJA. - 2 LÁMPARAS LATERALES CALLEJONERAS (ALLEY) DE 3 LEDS IV-G (LR11-SUPER LED) CADA UNA EN COLOR CRISTAL, UBICADAS EN LA PARTE LATERAL DE LA TORRETA, CON FUNCIONAMIENTO FIJO E INDEPENDIENTE. - 1 BARRA DE TRÁFICO EN LA PARTE TRASERA COMPUESTA DE 6 LÁMPARAS CON UN MÁXIMO DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, EN COLOR ÁMBAR, CON LAS 4 FUNCIONES BÁSICAS: IZQUIERDA-DERECHA, DERECHA-IZQUIERDA, CENTRO A LOS EXTREMOS Y FLASHEO. - TOTAL DE LEDS EN LA TORRETA: 96 LEDS. FUNCIONES: 1.- INTERMITENCIA DE LAS LÁMPARAS ESQUINERAS DE LA TORRETA. 2.- INTERMITENCIA DE LAS LÁMPARAS ESQUINERAS DE LA TORRETA Y LAS LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES. 3.- AL ACTIVAR LAS FUNCIONES 1 Y 2 DE MANERA CONJUNTA, LAS LÁMPARAS DE TRABAJO, CALLEJONERAS Y LAS LÁMPARAS DE LA BARRA DE TRÁFICO EN AUTOMÁTICO SE ACCIONAN EN MODO FLASHEO, ACTIVANDO ASÍ EL MODO EMERGENCIA DE LA TORRETA. 4.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LAS LÁMPARAS DE TRABAJO (TAKE DOWN). 5.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LA LÁMPARA CALLEJONERA IZQUIERDA. 6.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LA LÁMPARA CALLEJONERA DERECHA. 7.- FUNCIÓN DE BARRA DE TRÁFICO CON DIRECCIONAMIENTO DERECHA-IZQUIERDA. 8.- FUNCIÓN DE BARRA DE TRÁFICO CON DIRECCIONAMIENTO IZQUIERDA-DERECHA. AL ACTIVAR LAS FUNCIONES 7 Y 8, LA BARRA DE TRÁFICO EN AUTOMÁTICO REALIZA DIRECCIONAMIENTO CENTRO-EXTREMOS. 9.- FUNCIÓN LUZ CRUCERO: LAS LÁMPARAS ESQUINERAS, LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES Y TRASERAS (BARRA DE TRÁFICO) SE ACTIVAN EN MODO LUZ CRUCERO (LUZ FIJA DE MANERA TENUE). 10.- FUNCIÓN BAJA INTENSIDAD: AL TENER ACTIVA CUALQUIER FUNCIÓN DE INTERMITENCIA Y ACTIVANDO ÉSTA FUNCIÓN, EN AUTOMÁTICO LAS LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES Y TRASERAS REDUCIRÁN LA INTENSIDAD DE LUZ (BAJA INTENSIDAD). |  |  |
| SIRENA | SIRENA ELECTRÓNICA DE 100/200 WATTS DE POTENCIA - TONOS OFICIALES: WAIL, YELP Y PIERCER. - CLAXON DE AIRE TIPO “HORN” (PATO). - SISTEMA DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES (HANDS FREE) DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. - INTERFASE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR. - UN MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL PARA EL SISTEMA DE VOCEO. - CONTROL AUTOMÁTICO DE VOLUMEN PARA EVITAR EL ENVICIAMIENTO DEL SONIDO. - DIMENSIONES: ALTO: 2-1/2” (64 MM.), LARGO 6” (152 MM.), ANCHO 5-1/2” (140 MM.). - PESO: 4 LBS. (1.8 KGS.) - CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849. - GARANTÍA DE 24 MESES. |  |  |
| BOCINA | - BOCINA DE 100 W DE POTENCIA DE SALIDA. - DISEÑO COMPACTO PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO. - CON BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN. - ALTURA 165 MM. ANCHURA 165 MM. PROFUNDIDAD 73 MM. - PESO 4 LIBRAS (2.12 KGS). - SENSIBILIDAD 123 DB. SALIDA 100 WATTS. - CUMPLE CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. - 2 AÑOS DE GARANTÍA. |  |  |
| TUMBABURROS | - TUMBABURROS CON SIGLAS PARA PICKUP DE PLACA DE ACERO ASTM-36-A DE ¼" CON DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE 2" CALIBRE.16 - UN TRAVESAÑO CENTRAL DE LÁMINA DE 1/8" DE ACERO, TENIENDO LA PARTE CENTRAL LAS SIGLAS PERSONALIZADAS CORTADAS CON RAYO LÁSER Y CON RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE - ESPEJO PARA RESALTAR LETRAS Y CON ANCLAJES DE ACERO DE ¼" REFORZADOS AL CHASIS. - CON TOPES DE PROTECCIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA PARTE FRONTAL. |  |  |
| GANCHO DE ARRASTRE | - ANILLETES SOLDADOS AL TRAVESAÑO INFERIOR FABRICADOS CON REDONDO MACIZO DE ½". - PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIÉSTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO. - HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV. - GARANTIA 2 AÑOS. |  |  |
| MAMPARA | - MAPARA DIVISORIA DE PROTECCIÓN CON RESPIRACIONES. - VENTANA DE PROTECCIÓN DE ACUERDO A LAS MEDIDAS DEL VEHÍCULO. - ESPACIO PARA PIERNAS DEL PASAJERO TRASERO. - ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO REDONDO DE 1 ½ CALIBRE 16. - FORRO EN LÁMINA CALIBRE 16. - PUNSONADO REDONDO EN DIRECCIÓN DE LAS CABECERAS HACIA ARRIBA. - LÁMINAS LATERALES EN CALIBRE 16. - 2 PORTA ESPOSAS EN ALAMBRÓN PULIDO DE 3/8. - SUJECIÓN EN 4 PUNTOS (SUPERIORES E INFERIORES). - PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EN COLOR NEGRO CON PROTECCIÓN UV. - TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. |  |  |
| BALIZAMIENTO | - LAS UNIDADES DEBERÁN SER DE COLOR BLANCO DE FÁBRICA. - DEBERÁN DE INCLUIR EL BALIZAMIENTO PARA PATRULLA, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DE MEXICALI. |  |  |
| PROTECTORES DE VENTANA TRASEROS | - PROTECCIONES INTERNAS PARA VENTANAS DE PUERTAS TRASERAS. - FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 CON LAS SIGLAS DE LA INSTITUCIÓN. - CORTADAS CON LÁSER PARA EVITAR FILOS Y PONER EN RIESGO A LOS OCUPANTES. - ACABADO DE PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIESTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO Y HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A RAYOS ULTRAVIOLETA. |  |  |
| ESTRUCTURA TUBULAR | - ESTRUCTURA TUBULAR DE 3 ARCOS DE 2 ½ PULGADAS DE DIÁMETRO CAL.16. - DOBLECES CON RADIO 5" CON DOS MARCOS DE 102.05 CM. DE ALTO, UNO EN LA PARTE POSTERIOR Y OTRO EN LA PARTE MEDIA DE LA BATEA Y UN TERCER MARCO EN LA PARTE PEGADA A LA CABINA DE 88.05 CM. DE ALTO. - ESTAS ALTURAS SON DEL FILO DE LA BATEA HACIA ARRIBA Y AL PAÑO INTERIOR DEL TUBO. - CON BASES DE SUJECIÓN DE PLACA DE ACERO ASTM-36-A DE 3/16" Y PTR DE 1PULGADAS CAL.11. - ESTO SUJETANDO A LOS ORIFICIOS SUPERIORES DEL PAÑO DE LA BATEA. - ESTO ES PARA DARLE MÁS RESISTENCIA Y EN UNA VOLCADURA NO SE ARRANQUE LA LÁMINA DE LA BATEA. - CON TRES PASAMANOS DE TUBO DE 1" CAL.16, UNO EN CADA EXTREMO DEL MARCO POSTERIOR Y OTRO EN LA PARTE SUPERIOR - CON DOS PASAMANOS DE SUJECIÓN DE LONA, LATERALES A LA ESTRUCTURA. - PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE. - CON SIGLAS PERSONALIZADAS EN LA PARTE POSTERIOR, Y FRONTAL. |  |  |
| LONA QUE CUBRE LA ESTRUCTURA | - LONA DE PLÁSTICO CON MICA TRANSPARENTE TRASERA - CON CIERRES LATERALES Y CONTACTEL PARA SU UNIÓN A LA JAULA METÁLICA - CON 6 FIJACIONES LATERALES, 2 DELANTERAS Y 10 SUPERIORES. |  |  |
| BANCA TRASERA | - BANCA TRASERA CON PORTA ESPOSAS. - FABRICADA CON TUBO REDONDO DE 1 1/4" Y DE 1" CALIBRE 16. - EL ASIENTO Y EL RESPALDO SON DE LÁMINA DE 1/16" BARRENADA CON HOYOS DE 900 MILÉSIMAS DE PULGADA DE DIÁMETRO DEJANDO SIN BARRENAR LA ZONA DE SOLDAR A LA ESTRUCTURA TUBULAR. - PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE EN POLIÉSTER ELECTROESTÁTICA EN POLVO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV. CON SIGLAS CORTADAS CON LASSER PERSONALIZADAS EN LA PARTE POSTERIOR, Y FRONTAL. |  |  |
| SISTEMA DE CAMARAS Y GRABACIÓN INTERNA | SISTEMA DE 2 CÁMARAS - UNA CÁMARA MINI DOMO PARA SOLUCIÓN MÓVIL DE 2MP Y OTRA CÁMARA TURRET IP DE 1MP PARA DISPOSITIVOS MÓVILES. SOLUCIÓN PARA EXTERIOR IP67, INCLUYE UN PANEL DE CONTROL DACTILAR MULTIFUNCIONAL CON MONITOR DE 7 PULGADAS PARA MDVR MÓVIL. - DEBERÁN DE GRABAR EN MDVR MÓVIL HIBRIDO 4 CANALES AHD HASTA 2MP + 1 CANAL IP DE 1MP RESOLUCIÓN MÁXIMA DE GRABACIÓN: AHD: 1080P, 720P, WD1 (928X576), WHD1 (928X288), WCIF (464X240), D1 (704X576) IP: 1080, (1920X1080), 720 (1280X720) DEBERÁ DE INCLUIR UN MÓDULO WIFI PARA XMR. EL COSTO DEL CHIP PARA TRANSMISION EN TIEMPO REAL NO DEBERA DE INCLUIRSE. PANEL DE CONTROL DACTILAR MULTIFUNCIONAL CON MONITOR DE 7 PULGADAS PARA MDVR MÓVIL XMR - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: PANTALLA TOUCH DE 7". LONGITUD DEL CABLE DE CONEXIÓN ES DE 5 METROS.INCLUYE MEGÁFONO PARA FUNCIÓN DE AUDIO DE DOS VÍAS MEDIANTE EL SOFTWARE DE MONITOREO. - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VCD (ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL MDVR). TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20~70°C. |  |  |
| GPS | LA UNIDAD DEBERÁ DE ESTAR EQUIPADA CON UN SISTEMA GPS, PARA RASTREO DE LA UNIDAD, CON ACCESO VIA WEB Y CONSULTAS ILIMITADAS DURANTE LA DURACION DEL CONTRATO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:GSM 800/900/1800/1900 MHZ, UMTS 850/1900MHZ, SENSIBILIDAD DE 165DB, DIMENSIONES 80.5 X 60 X 23.5MM, PESO DE 100GRMS MAX, SUMINISTRO DE ENERGÍA CC11 – 36V/1.5mA CONSUMO DE ENERGÍA 65mA (STANDBY) SENSOR ACELEROMENTRO DE 3 EJES, MEMORIA DE 8MB CON INTERFAZ DE 2 ENTRADAS DIGITALES, 1 ENTRADA ANÁLOGA (0.30V) 1 SALIDA, 1 PUERTO USB, RESISTENTE AL AGUA, ALERTAS SMS, PLATAFORMA MOVIL, AGPS LOGGIN |  |  |
| EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN | SOLO CONSIDERAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN EN LAS UNIDADES POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, MISMOS QUE DEBERAN SER RETIRADOS Y ENTREGADOS AL ÁREA REQUIRENTE AL TÉRMINO DEL ARRENDAMIENTO CONTRATADO. |  |  |
| MANTENIMIENTO DE UNIDADES | - LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME AL CARNET DEL PROVEEDOR O FABRICANTE, SERAN A CARGO DE LA ARRENDADORA ASI COMO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRERÁ A CARGO DE LA ARRENDADORA, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (SE INCLUYEN NEUMÁTICOS), ASIMISMO, SERA A CARGO DE LA ARRENDADORA SOLO CUANDO LA FALLA NO DERIVE DEL MAL USO O NEGLIGENCIA DEL OPERADOR. - SISTEMA VÍA WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN, MONITOREO, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO CONTRATADO, EL CUAL DEBE PROPORCIONAR LAS FECHAS EN QUE DEBERÁ ENTREGARSE LA UNIDAD PARA QUE SE REALICEN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVOS. ESTE SISTEMA DEBERÁ EMITIR REPORTES QUE CONTENGAN COMO MÍNIMO ALERTAS DE LAS FECHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SINIESTROS, KILOMETRAJE, SITUACIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS VEHICULARES Y SITUACIÓN DE LAS INFRACCIONES POR UNIDAD. - CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL, SOBRE EL CONOCIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA WEB. - EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR DENTRO DE SU PROPUESTA LA OBLIGACION DE REPONER TEMPORALMENTE LA(S) UNIDAD(ES) QUE SEAN ENVIADAS A MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, POR OTRA(S) UNIDAD (ES) CON IGUALES O EQUIVALENTES ESPECIFICACIONES A LA(S) ARRENDADA(S), PARA NO INTRRUMPIR LA OPERATIVIDAD DEL ARRENDAMIENTO. |  |  |
| SEGURO | - CENTRO DE ATENCIÓN (CALL CENTER) 24 HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, EL CUAL DEBE ENLAZARSE AL SERVICIO DEL PROOVEDOR CON LA ASEGURADORA POR MEDIO DE UN NÚMERO 01-800. - EJECUTIVO DE CUENTA PARA ATENCIÓN PERSONAL. - SEGURO DE COBERTURA AMPLIA. - EL PAGO POR LOS DEDUCIBLES DEL SEGURO, CORRERAN A CARGO Y COSTO DE LA CONVOCANTE, SIEMPRE Y CUANDO EL SINIESTRO SE PRODUZCA POR RESPONSABILIDAD, NEGLIGENCIA O MAL USO DEL OPERADOR DEL VEHÍCULO. |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO |  |  |  |

| PARTIDA | CONCEPTO | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 2 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TIPO SEDAN PARA SEGURIDAD PUBLICA (PREVENCION) | 20 |
| DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ARRENDAR |  |  |
| VEHICULO SEDÁN 4 CILINDROS PATRULLA |  |  |

| SEDÁN 2020 | - SEDAN 4 PUERTAS TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA. - MOTOR 1.6 DE 4 CILINDROS. - TORQUE NO MENOR A 104. - SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MC PHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. - POTENCIA NETA 117HP MIN. - TRACCIÓN DELANTERA. - FRENOS DELANTEROS DE DISCO. - CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS. - CAPACIDAD PARA LA AMPLIACIÓN EN SU INSTALACION ELÉCTRICA. - BOLSAS DE AIRE FRONTALES. - BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA. - INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO. - 4 PUERTAS - AIRE ACONDICIONADO. |
| --- | --- |
| TORRETA | TORRETA DE SÚPER LED CON BARRA DE TRÁFICO - BARRA DE LUCES (TORRETA) DE UN NIVEL DE PERFIL BAJO CON TECNOLOGÍA 100% A BASE DE LEDS. - CON CUATRO TIPOS DIFERENTES DE MÓDULOS DE LEDS: MÓDULO DE 12 DIODOS (LIN12) PARA LUCES DIAGONALES (ESQUINEROS); MÓDULO DE 3 DIODOS (CON3) PARA LUCES INTERMITENTES – DIRECCIONALES; MÓDULO DE 3 DIODOS (LR11) PARA LUCES CALLEJONERAS (ALLEY); MÓDULO DE 6 DIODOS (TIR6) PARA LUCES DE TRABAJO (TAKE DOWN). - ESTRUCTURA.- BASE DE LA TORRETA EN UNA SOLA PIEZA DE ALUMINIO EXTRUIDO. - LA BASE DE LA TORRETA SOPORTA TODOS LOS COMPONENTES DE LA MISMA, Y A SU VEZ FUNCIONA COMO DIFUSOR TÉRMICO, DISIPANDO EL CALOR DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DE LAS LÁMPARAS POR MEDIO DE MONTAJES METÁLICOS ANCLADOS A LA BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO. - EL MONTAJE Y SELLADO DE LOS DOMOS EXTERIORES SOBRE LA BASE ANTERIOR SOBRE UN EMPAQUE DE POLIURETANO, PARA IMPEDIR EL PASO DE AGUA Y POLVO. - CADA UNO DE LOS DOMOS ASEGURADOS A LA BASE POR 4 TORNILLOS INOXIDABLES PARA GARANTIZAR QUE NO SE DESPRENDAN CON LA PRESIÓN DEL AIRE O LA VIBRACIÓN PROPIA DE LA UNIDAD. - NO SE ADMITE LA SUJECIÓN DE LOS DOMOS CON GRAPAS. - CON PUENTE DE DESPLAZAMIENTO HÍDRICO PARA CANALIZAR EL AGUA HACIA LA BASE DE LA TORRETA Y EVITAR QUE PENETRE EN LA MISMA. - DIMENSIONES MÁXIMAS: LARGO: 44” (112.0 CM.), ANCHO: 12” (304 MM.), ALTO: 2-1/2” (64 MM). - LOS COLORES DE LOS DOMOS EXTERIORES DE LA TORRETA EN COLOR CRISTAL CON ACABADO AHUMADO, CON VENTANILLAS LATERALES EN COLOR CRISTAL PARA LAS 2 LÁMPARAS CALLEJONERAS Y RECUBRIMIENTO ESPECIAL “HARD COAT” DEDICADO PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, DECOLORACIÓN, MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS Y ABRASIÓN POR PARTÍCULAS SOLIDAS. - INSERTOS DE COLOR ROJO, AZUL Y ÁMBAR, EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, UBICADOS AL INTERIOR DE LOS DOMOS, INSTALADOS EN CADA LÁMPARA DE ACUERDO AL COLOR DE LA MISMA, PARA DENOTAR PRESENCIA AÚN CON LAS LÁMPARAS APAGADAS. - SOPORTES DE MONTAJE AJUSTABLE DE NYLON ZYTEL IRROMPIBLES Y RESISTENTES A LA VIBRACIÓN. - GARANTIA ESTANDAR DE 24 MESES Y 5 AÑOS EN MODULOS LED. - CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-845 CONFIGURACIÓN: - 4 LÁMPARAS DIAGONALES – ESQUINERAS EN LOS EXTREMOS DE 12 LEDS IV-G (LIN12-SUPER LED) CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DEL COPILOTO, CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360° PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-845. ESTAS LÁMPARAS CON LA FUNCIÓN DE LUZ DE CRUCERO. - 4 LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES CON UN MÁXIMO DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DE COPILOTO. - 2 LÁMPARAS DE TRABAJO (TAKE DOWN) DE 6 LEDS IV-G (TIR6-SUPER LED) CADA UNA EN COLOR CRISTAL, UBICADAS AL FRENTE DE LA TORRETA, CON FUNCIONAMIENTO EN FORMA FIJA. - 2 LÁMPARAS LATERALES CALLEJONERAS (ALLEY) DE 3 LEDS IV-G (LR11-SUPER LED) CADA UNA EN COLOR CRISTAL, UBICADAS EN LA PARTE LATERAL DE LA TORRETA, CON FUNCIONAMIENTO FIJO E INDEPENDIENTE. - 1 BARRA DE TRÁFICO EN LA PARTE TRASERA COMPUESTA DE 6 LÁMPARAS CON UN MÁXIMO DE 3 LEDS IV-G (CON3 -SUPER LED) CADA UNA, EN COLOR ÁMBAR, CON LAS 4 FUNCIONES BÁSICAS: IZQUIERDA-DERECHA, DERECHA-IZQUIERDA, CENTRO A LOS EXTREMOS Y FLASHEO. - TOTAL DE LEDS EN LA TORRETA: 96 LEDS. FUNCIONES: 1.- INTERMITENCIA DE LAS LÁMPARAS ESQUINERAS DE LA TORRETA. 2.- INTERMITENCIA DE LAS LÁMPARAS ESQUINERAS DE LA TORRETA Y LAS LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES. 3.- AL ACTIVAR LAS FUNCIONES 1 Y 2 DE MANERA CONJUNTA, LAS LÁMPARAS DE TRABAJO, CALLEJONERAS Y LAS LÁMPARAS DE LA BARRA DE TRÁFICO EN AUTOMÁTICO SE ACCIONAN EN MODO FLASHEO, ACTIVANDO ASÍ EL MODO EMERGENCIA DE LA TORRETA. 4.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LAS LÁMPARAS DE TRABAJO (TAKE DOWN). 5.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LA LÁMPARA CALLEJONERA IZQUIERDA. 6.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LA LÁMPARA CALLEJONERA DERECHA. 7.- FUNCIÓN DE BARRA DE TRÁFICO CON DIRECCIONAMIENTO DERECHA-IZQUIERDA. 8.- FUNCIÓN DE BARRA DE TRÁFICO CON DIRECCIONAMIENTO IZQUIERDA-DERECHA. AL ACTIVAR LAS FUNCIONES 7 Y 8, LA BARRA DE TRÁFICO EN AUTOMÁTICO REALIZA DIRECCIONAMIENTO CENTRO-EXTREMOS. 9.- FUNCIÓN LUZ CRUCERO: LAS LÁMPARAS ESQUINERAS, LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES Y TRASERAS (BARRA DE TRAFICO) SE ACTIVAN EN MODO LUZ CRUCERO (LUZ FIJA DE MANERA TENUE). 10.- FUNCIÓN BAJA INTENSIDAD: AL TENER ACTIVA CUALQUIER FUNCIÓN DE INTERMITENCIA Y ACTIVANDO ÉSTA FUNCIÓN, EN AUTOMÁTICO LAS LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES Y TRASERAS REDUCIRÁN LA INTENSIDAD DE LUZ (BAJA INTENSIDAD). - VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC |
| SIRENA | SIRENA ELECTRONICA TIPO HAND HELD CON CONTROLADOR DE LUCES - 100/200 WATTS DE POTENCIA. - TONOS OFICIALES: WAIL, YELP Y PIERCER, DE UN TOTAL DE 37 TONOS A ELEGIR. - CLAXON DE AIRE TIPO “HORN” (PATO). - DISEÑO ESPECIAL PARA INSTALARSE EN ESPACIOS EN LOS QUE NO SEA VISIBLE Y NO OCUPE UN LUGAR ÚTIL. - KIT DE CABLES DE CONEXIÓN REMOTA HACIA EL TABLERO DE CONTROL DELANTERO. - PARA FACILIDAD DE INSTALACIÓN, TODAS LAS CONEXIONES UBICADAS EN UNA SOLA CARA DEL AMPLIFICADOR. - SISTEMA DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES (HANDS FREE) DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. - CON UN TABLERO DE CONTROL COMPACTO PARA SER OPERADO CON UNA SOLA MANO (UNIMANDO) QUE INCLUYE UN MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL PARA VOCEO (PA). - BOTON (ON-OFF) DE ENCENDIDO DE SIRENA EN CONTROL UNIMANDO. - OPERACIÓN INTEGRAL DE LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA TRAVES DE: - 3 SWITCHES MASTER QUE PERMITEN UNA PROGRAMACIÓN ESCALONADA Y ACUMULABLE Y 11 SWITCHES SECUNDARIOS. - SWITCHES MASTER Y SECUNDARIOS CON CAPACIDAD DE PROGRAMACIÓN SEGÚN LA NECESIDAD DE LA OPERACIÓN. - MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE VOCEO (PA) INTEGRADO A ESTE CONTROL INTEGRAL. - CONTROL AUTOMATICO DE VOLUMEN. - ILUMINACION DEL TABLERO REGULABLE POR SOFTWARE PARA CADA BOTÓN, ACTIVADA AL ENCENDER LOS CUARTOS DEL VEHÍCULO PARA OPERACIÓN NOCTURNA EN TONO AZUL. - DISPLAY QUE REPLICA EL FUNCIONAIENTO DE LA BARRA DE TRÁFICO. - INTERFACE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR. - AMPLIFICADOR CON CARCASA CONSTRUIDA EN MATERIAL ABS ALTAMENTE RESISTENTE. - MEDIDAS DEL AMPLIFICADOR: LARGO 8.49” (215 MM.), ALTO 7.46” (189 MM.); ANCHO 2.35” (59 MM.). - MEDIDAS DEL CONTROL UNIMANDO: ALTO 5.56” (141 MM.), LARGO 2.70” (68 MM.); ANCHO 1.22” (31 MM.). - CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849. - GARANTÍA DE 24 MESES. |
| BOCINA | - BOCINA DE 100 W DE POTENCIA DE SALIDA. - DISEÑO COMPACTO PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO. - CON BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECIÓN. - RESISTENTE A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN. - ALTURA 165 MM, ANCHURA 165 MM, PROFUNDIDAD 73 MM. - PESO 4 LIBRAS (2.12 KGS). - SENSIBILIDAD 123 DB. - SALIDA 100 WATTS. - CUMPLA CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J1849. - 2 AÑOS DE GARANTÍA. |
| TUMABURROS | - PARA SEDAN CON SIGLAS CORTADAS CON LASSER TRANSITO - ESPEJO TRASERO DE ACERO INOXIDABLE. - FABRICADO DE PLACA DE ACERO ASTM-36-A DE ¼". - CON DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE 1 ½" CAL.16 Y UN TRAVESAÑO CENTRAL DE LÁMINA DE 1/8" DE ACERO - CON ANCLAJES DE ACERO DE ¼" REFORZADOS AL CHASIS. - TOPES DE PROTECCIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA PARTE FRONTAL. - ANILLETES SOLDADOS AL TRAVESAÑO INFERIOR FABRICADOS CON REDONDO MACIZO DE ½". - PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIÉSTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO. - HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV. |
| GANCHOS DE ARRASTRE | - ANILLETES SOLDADOS AL TRAVESAÑO INFERIOR DEL TUMBABURROS. - FABRICADOS CON REDONDO MACIZO DE ½". - PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIÉSTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO. - HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV. |
| MAMPARA | - MAPARA DIVISORIA DE PROTECCION CON RESPIRACIONES. - VENTANA DE PROTECCION DE ACUERDO A LAS MEDIDAS DEL VEHICULO. - ESPACIO PARA PIERNAS DEL PASAJERO TRASERO. - ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO REDONDO DE 1 ½ CALIBRE 16. - FORRO EN LÁMINA CALIBRE 16. - PUNSONADO REDONDO EN DIRECCIÒN DE LAS CABECERAS HACIA ARRIBA. - LAMINAS LATERALES EN CALIBRE 16. - 2 PORTA ESPOSAS EN ALAMBRÓN PULIDO DE 3/8. - SUJECIÓN EN 4 PUNTOS (SUPERIORES E INFERIORES). - PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EN COLOR NEGRO CON PROTECCIÓN UV. - TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. |
| BALIZAMIENTO | - LAS UNIDADES DEBERÁN SER DE COLOR BLANCO DE FABRICA - DEBERÁN DE INCLUIR EL BALIZAMIENTO PARA PATRULLA, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DE MEXICALI. |
| PROTECTORES DE VENTANA TRASEROS | - PROTECCIONES INTERNAS PARA VENTANAS DE PUERTAS TRASERAS. - FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 CON LAS SIGLAS DE LA INSTITUCIÓN. - CORTADAS CON LÁ.SER PARA EVITAR FILOS Y PONER EN RIESGO A LOS OCUPANTES. - ACABADO DE PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIESTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO Y HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A RAYOS ULTRAVIOLETA. |
| PORTAESPOSAS | - EN ALAMBRÓN PULIDO DE 3/8 CON PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE ELECTROESTÁTICA EN POLVO. - DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV (JUEGO DE DOS PIEZAS), INSTALADAS EN MAMPARA. |
| SISTEMA DE CAMARAS Y GRABACIÓN INTERNA | SISTEMA DE 2 CÁMARAS - UNA CÁMARA MINI DOMO PARA SOLUCIÓN MÓVIL DE 2MP Y OTRA CÁMARA TURRET IP DE 1MP PARA DISPOSITIVOS MÓVILES. SOLUCIÓN PARA EXTERIOR IP67, INCLUYE UN PANEL DE CONTROL DACTILAR MULTIFUNCIONAL CON MONITOR DE 7 PULGADAS PARA MDVR MÓVIL. - DEBERÁN DE GRABAR EN MDVR MÓVIL HIBRIDO 4 CANALES AHD HASTA 2MP + 1 CANAL IP DE 1MP RESOLUCIÓN MÁXIMA DE GRABACIÓN: AHD: 1080P, 720P, WD1 (928X576), WHD1 (928X288), WCIF (464X240), D1 (704X576) IP: 1080, (1920X1080), 720 (1280X720) DEBERÁ DE INCLUIR UN MÓDULO WIFI PARA XMR. EL COSTO DEL CHIP PARA TRANSMISION EN TIEMPO REAL NO DEBERA DE INCLUIRSE. PANEL DE CONTROL DACTILAR MULTIFUNCIONAL CON MONITOR DE 7 PULGADAS PARA MDVR MÓVIL XMR - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: PANTALLA TOUCH DE 7". LONGITUD DEL CABLE DE CONEXIÓN ES DE 5 METROS.INCLUYE MEGÁFONO PARA FUNCIÓN DE AUDIO DE DOS VÍAS MEDIANTE EL SOFTWARE DE MONITOREO. - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: VOLTAJE DE OPERACIÓN 12 VCD (ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL MDVR). TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20~70°C. |
| GPS | LA UNIDAD DEBERÁ DE ESTAR EQUIPADA CON UN SISTEMA GPS, PARA RASTREO DE LA UNIDAD, CON ACCESO VIA WEB Y CONSULTAS ILIMITADAS DURANTE LA DURACION DEL CONTRATO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:GSM 800/900/1800/1900 MHZ, UMTS 850/1900MHZ, SENSIBILIDAD DE 165DB, DIMENSIONES 80.5 X 60 X 23.5MM, PESO DE 100GRMS MAX, SUMINISTRO DE ENERGÍA CC11 – 36V/1.5mA CONSUMO DE ENERGÍA 65mA (STANDBY) SENSOR ACELEROMENTRO DE 3 EJES, MEMORIA DE 8MB CON INTERFAZ DE 2 ENTRADAS DIGITALES, 1 ENTRADA ANÁLOGA (0.30V) 1 SALIDA, 1 PUERTO USB, RESISTENTE AL AGUA, ALERTAS SMS, PLATAFORMA MOVIL, AGPS LOGGIN |
| EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN | - SOLO CONSIDERAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN EN LAS UNIDADES POR PARTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, MISMOS QUE DEBERAN SER RETIRADOS Y ENTREGADOS AL ÁREA REQUIRENTE AL TÉRMINO DEL ARRENDAMIENTO CONTRATADO. |
| MANTENIMIENTO DE UNIDADES | - LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME AL CARNET DEL PROVEEDOR O FABRICANTE, SERAN A CARGO DE LA ARRENDADORA ASI COMO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRERÁ A CARGO DE LA ARRENDADORA, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (SE INCLUYEN NEUMÁTICOS), ASIMISMO, SERA A CARGO DE LA ARRENDADORA SOLO CUANDO LA FALLA NO DERIVE DEL MAL USO O NEGLIGENCIA DEL OPERADOR. - SISTEMA VÍA WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN, MONITOREO, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO CONTRATADO, EL CUAL DEBE PROPORCIONAR LAS FECHAS EN QUE DEBERÁ ENTREGARSE LA UNIDAD PARA QUE SE REALICEN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVOS. ESTE SISTEMA DEBERÁ EMITIR REPORTES QUE CONTENGAN COMO MÍNIMO ALERTAS DE LAS FECHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, SINIESTROS, KILOMETRAJE, SITUACIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS VEHICULARES Y SITUACIÓN DE LAS INFRACCIONES POR UNIDAD. - CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL, SOBRE EL CONOCIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA WEB. - EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR DENTRO DE SU PROPUESTA LA OBLIGACION DE REPONER TEMPORALMENTE LA(S) UNIDAD(ES) QUE SEAN ENVIADAS A MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, POR OTRA(S) UNIDAD (ES) CON IGUALES O EQUIVALENTES ESPECIFICACIONES A LA(S) ARRENDADA(S), PARA NO INTRRUMPIR LA OPERATIVIDAD DEL ARRENDAMIENTO. |
| SEGURO | - CENTRO DE ATENCIÓN (CALL CENTER) 24 HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, EL CUAL DEBE ENLAZARSE AL SERVICIO DEL PROOVEDOR CON LA ASEGURADORA POR MEDIO DE UN NÚMERO 01-800. - EJECUTIVO DE CUENTA PARA ATENCIÓN PERSONAL. - SEGURO DE COBERTURA AMPLIA. - EL PAGO POR LOS DEDUCIBLES DEL SEGURO, CORRERAN A CARGO Y COSTO DE LA CONVOCANTE, SIEMPRE Y CUANDO EL SINIESTRO SE PRODUZCA POR RESPONSABILIDAD, NEGLIGENCIA O MAL USO DEL OPERADOR DEL VEHÍCULO. |

UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO