ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉNICAS”

PAQUETE UNICO

MODELO AEROFLEX CUSTOM TURNOUTS (2026)

CHAQUETA Y PANTALÓN COLOR GOLD CERTIFICADOS BAJO LA NORMA NFPA 1970 (2025)

Tecnologías Destacadas

- Paneles VaporLite™: Sistema compuesto transpirable de 3 capas que apunta a las áreas de su cuerpo donde el calor queda más encapsulado: las costuras laterales, las axilas, la parte interna de los muslos y detrás de las rodillas.

- Eficiencia: Estos paneles VaporLite™ permiten que el sudor se evapore de manera más eficiente que cualquier otra prenda disponible en la actualidad para el servicio de bomberos.

- Tecnología AeroVent™: Es la primera de su tipo; utiliza un diseño de ventilación que funciona en conjunto con el diferencial de presión entre el entorno exterior y el microclima dentro de su equipo, lo que permite que el vapor del sudor escape sin dejar entrar el calor.

- Salud y Seguridad:

- La tecnología AeroVent™ le permite regular mejor su temperatura corporal central, reduciendo el riesgo de estrés por calor y otros problemas relacionados con el corazón.

- La tecnología de bloqueo de partículas en las rejillas de ventilación actúa como una barrera contra carcinógenos potencialmente dañinos.

- Ubicación de Ventilaciones: Se encuentran dentro de los paneles VaporLite™; dos ubicados a lo largo de las axilas y dos en la parte interna de los muslos, lo que facilita el flujo de aire y promueve.

Composición de Capas

- Capa Externa (Outer Shell): 7.0 oz PBI Max™, Gold.

- Barrera Térmica (Thermal Liner): (E) 7.4 oz Glide Ice™ 2-Layer.

- Barrera de humedad (Moisture Barrier): (F) 5.5oz Stedair® 4000.

Equivalente

- Barrera térmica (termal liner): titanium ® de SL2 de 7.7 oz/yd2

- Barrera de humedad (Moisture barrier) CROSSTECH® BLACK 2F de 4.7 oz/yd2

Especificaciones de la Chaqueta

- Cierre: Sistema mediante cremallera y velcro.

- Cintas Reflectivas: 3" estilo NYC con barras verticales en la espalda; 3M™ Scotchlite™ Tipo confort, termo adherida, color plata/lima.

- Revestimiento: Opciones de revestimiento (CLFN). Revestimiento de acabado limpio.

- Refuerzos:

- Hombros: PCA (Polymer Coated Aramid), color Negro.

- Codos: Parche de (5 × 8′′) en PCA (Polymer Coated Aramid), color negro.

- Mangas: Puño de punto con presilla para el pulgar, fabricado en Nomex® (negro), puño estándar, refuerzo en la terminación en la manga en PCA (aramida recubierta de polímero), color negro.

Bolsillos y Accesorios:

  - Radio: Bolsillo de 8′′ × 3′′ × 2′′ ubicado en el lado derecho, muesca única.

  - Fuelle: Bolsillo de fuelle completo izquierdo y derecho de 10′′ × 10′′ × 2′′, refuerzo interno con espuma de 1/2′′, para un mejor agarre de las Accesorio para linterna con correa de tela de 1" x 10" a la izquierda.

  - Micrófono: Tira para micrófono de 1′′ × 3′′ en material similar a la capa externa ubicado en la parte derecha. Tira para micrófono de 1′′ × 3′′ en material similar a la capa externa ubicado en la solapa de cierre de la chaqueta.

  - Personalización: Marcación en la espalda en tres líneas, dos líneas superiores en cinta de 3" en color verde:

BOMBEROS MEXICALI.

Parche cosido en la parte baja de la chaqueta de 3,5" - Sin ribete - Nombre en cinta de 3".

Especificaciones del Pantalón

- Corte y Ajuste: Tiro medio del pantalón, cuenta con panel trasero 3".

- Tirantes: Estilo (SVXC) Espalda en X, cincha negra, acolchado con cierre de leva, lengüetas internas de tela doble de 0,75" x 5,5" de fijación.

Refuerzos:

- Rodilla: Refuerzo de 11", color negro, rodilla acolchada con canal flexible (canales térmicos encapsulados en humedad), refuerzo externo en Arashield.

- Manga: Corte de manga curvado en la parte trasera con refuerzo en PCA color negro, para evitar el arrastre en esta zona.

- Bolsillos: Bolsillos laterales de fuelle completo de 10" x 10" x 2", con refuerzo en la mitad de PCA negro y espuma de ½" en las solapas para asegurar una agarre y apertura adecuada.

- Detalles adicionales: Pozo de agua elástica en pantalón. Forro de acabado limpio.

- Parámetros técnicos: TPP: 42.4 | THL: 272,7 | RET: 25.

ARNÉS DE ARAPAHO

Cinturón de escape ligero y ambidiestro que se puede convertir en un arnés de Clase II. Este arnés cuenta con una estructura en A que se autocorrige para mantener el peso centrado. Otras características incluyen múltiples puntos de ajuste y opciones de tracción delantera o trasera.

*El mosquetón que se muestra es solo para fines ilustrativos. Se vende por separado y Fire-Dex no lo ofrece a la venta.

Tipo: Cinturón, arnés externo e interno de clase II Compatibilidad de pantalones: FXR, AeroFlex Información Adicional (Modelos Fire Dex)

• Pantalón Multiusos PPE Marca Fire Dex Modelo TECGEN51: Esta prenda transpirable y ligera cuenta con doble certificación NFPA 1951 y 1977. El PPE Multiusos TECGEN51 de una sola capa está disponible en modelos Estándar y Deluxe y está diseñado para reducir la fatiga, limitar el desgaste de sus equipos y prevenir la propagación de contaminantes nocivos.

• Chaqueta TECGEN51: Marca Fire Dex. Protección ligera y transpirable para rescates técnicos, emergencias médicas y otras llamadas de incidentes no relacionadas con incendios donde se necesita una durabilidad robusta y protección contra patógenos transmitidos por la sangre. Certificado a NFPA 1999 y 1951. Construido con un Crosstech cosido forro EMS.

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

Capucha de Incendio

• Modelo: CAPITÁN JIM HOOD/ STEDAIR PREVENT, MARCA FIRE- DEX.

• Características: Las capuchas clásicas cuentan con costuras planas y aberturas de cara elásticas Truefit para acomodar todas las máscaras SCBA. Certificado a NFPA 1971. Cada capucha tejida está diseñada con telas resistentes a las llamas de última generación para maximizar su protección en el campo de fuego. Puede tolerar y proteger contra 34 calorías de calor por centímetro. Capucha de 2 capas con muesca en el hombro y fondo de muesca en el contorno. Parte superior de la corona de 19 pulgadas hasta la parte inferior de la espalda. Modelo extra largo acabado 21" en la parte posterior.

Guantes Estructurales

• Modelo: MARCA FIRE-DEX MODELO DEX- PRO.

• Características: El diseño innovador en 3D ofrece la máxima destreza, una durabilidad extrema y una protección superior. Certificado a NFPA 1971. Construido con tres capas al igual que tu equipo de concurrencia. Protección exterior: Cuero de vaca de grano superior. Revestimiento térmico: DuPont Nomex de grado militar, protección térmica añadida contra el calor conductor con nudillo de piel de vaca reforzado y protectores de palma. Barrera de húmedad: Porelle FR. Sensación de rotura de la bolsa con cuero de vaca de grano superior de 3 oz. Dexflex fingers: reducir la restricción con dedos naturalmente doblados. Puntas de los dedos giratorias: Diseño táctico del apretón con las yemas de los dedos inconsútiles. Rango de 360 grados de movimiento con una piedra angular diseño del pulgar. Protección Superior: 60+ TPP y dos capas de revestimiento térmico que se extiende abajo de los dedos. Resistencia a la abrasión: Cuero de vaca de grano superior duradero de fourchettes diseñadas para una máxima destreza.

Botas de Bombero

• Modelo: Marca Haix  BOTA DE BOMBERO DE CUERO DE 14".

• Material del corte (parte superior): Cuero impermeable, hidrófugo, transpirable, 2,5 – 2,7 mm de grosor Sistema HAIX® Climate

• Barrera de humedad: CROSSTECH® para calzado, impermeable, transpirable, resistente a bacterias y productos químicos, resistente a patógenos transmitidos por sangre

• Forro interior: CROSSTECH® para calzado, 4 capas, con forro interior de Cambrelle® especialmente resistente a la abrasión, acolchado suavemente con espuma transpirable

• Plantilla: Anatómicamente formada, Texon (vellón) absorbe la humedad y da soporte al tobillo

• Puntera de protección: Puntera de protección anatómicamente formada que cumple con la norma

ASTM F2413-05 para protección personal –

calzado de protección

CAN/CSA Z 195-2009

• Entresuela flexible de protección: Moldeada en la suela, cumple con la norma ASTM F2413-05 para protección personal – calzado de protección

• Suela: Suela exterior de caucho nitrilo, resistente al aceite y al combustible, cuña amortiguadora de  PU sistema HAIX® MSL, excelente aislamiento térmico contra el calor y el frío, resistencia a alto voltaje 14 KV/18 KV, suela de caucho extremadamente antiderrapante, con diseño mejorado para uso en terreno rudo.

• Otros: Franjas reflectantes, puntera de caucho perfilada, tiradores grandes de bota a ambos lados, protección de espinilla, protección de tobillo.

Casco para Bomberos

Marca de referencia: BULLARD

Modelo de referencia:  UST LOWRIDER

UST® LowRider con soporte frontal de águila de latón de 6 pulgadas y acabado mate está diseñado para bomberos que buscan la estética clásica de un casco tradicional combinada con comodidad moderna, ligereza y protección avanzada. Gracias a su perfil de bajo ajuste y a un centro de gravedad más bajo, el UST® LowRider ofrece un ajuste seguro y equilibrado que ayuda a reducir la fatiga y mejorar la comodidad durante operaciones prolongadas en el lugar del incendio. Como uno de los cascos de bombero tradicionales más ligeros del mercado, el UST® LowRider incluye de serie el sistema de confort FireFit® de Bullard: un interior de una sola pieza con liberación rápida, diseñado para optimizar la distribución de la presión y facilitar la limpieza y descontaminación. Su carcasa con acabado mate se complementa con el tradicional soporte frontal de águila de latón de 6 pulgadas, ofreciendo la imagen icónica del servicio de bomberos sin sacrificar el rendimiento, la durabilidad y la fiabilidad que los bomberos esperan de Bullard.

Características:

* Casco de bombero de estilo tradicional con soporte frontal de águila de latón de 6 pulgadas

* Diseño ligero con un peso de entre 49,3 y 54,4 onzas (aprox. 1,4 a 1,5 kg)

* Perfil de bajo ajuste y centro de gravedad reducido para mejorar el equilibrio y la comodidad

* Sistema de suspensión U-Fit® con 36 posiciones de ajuste para una adaptación personalizada

* Sistema de confort FireFit® de serie que mejora la comodidad y facilita la descontaminación

* Interior textil de una sola pieza con liberación rápida para facilitar la limpieza y el mantenimiento

* Acabado supermate para una estética moderna y con bajo nivel de reflejos

* Revestimiento interior de nailon moldeado con barrera térmica de espuma de poliuretano

* Ofrece protección contra impactos y resistencia al aumento de temperatura interna

* Barboquejo suave de Nomex® negro con hebilla de liberación rápida de alta visibilidad

* Sistema de ajuste deslizante tipo "Postman" para un ajuste y retirada rápidos

* Conjunto de protección para orejas y cuello de Nomex®, lavable y reemplazable

* Visor ReTrak® accionable con una sola mano y compatible con el uso de gafas graduadas

* Visor ReTrak® desmontable sin herramientas para limpieza y mantenimiento

* Frontales de cuero personalizados disponibles a través de los programas de personalización de Bullard

COLORES DE CASCO: BLANCO, ROJO, NEGRO, AMARILLO

• Mochila: MARCA 5.11 MODELO 56878 RED 8100 BAG 134L COLOR ROJO. DIMENSIONES

32"X16"X19". PESO: 2.5LB. MATERIAL: NYLON DE 1050D . ZIPPER YKK. FORRO

RESISTENTE AL AGUA.

• Lámpara para casco: STREAMLIGHT POLYTAC X USB MULTI FUEL- 18650 USB LI-ION

RECARGABLE. MODELO 10650: 600 LUMENES. INCLUIDA BANDA ELÁSTICA.

• Lámpara para pecho: STREAMLIGHT SURVIVOR PIVOT USB RECARGABLE MODELO

91804: TECNOLOGÍA LED. 300 LUMENES.